Приложение

к постановлению  Администрации

Исилькульского муниципального района

№             от             г.

Схема водоснабжения

Лесного сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области

2019

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание  ………………………………………………………………………2

Общие сведения ……………………………………………………………………3

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения ……………….4

2. Направления развития системы водоснабжения ………………………………8

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды……………………….9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

системы водоснабжения ………………………………………………………..31

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов водоснабжения ……………………………………32

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов водоснабжения ……………………………………34

7. Целевые показатели развития системы водоснабжения ………………………35

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………..36

Раздел: Водоотведение……………………………………………………………   36

1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………   36

Общие сведения

Численность населения Лесного сельского поселения  составляет 2925 человека.

Источниками водоснабжения служат скважины и шахтные колодцы.

Водопровод - разводящие сети имеются в каждом населённом пункте,  общей протяжённостью 24840 метров. Вода в водопроводные сети подаётся через водонапорные башни. Техническое и хозяйственно - бытовое  водоснабжение осуществляется из 15 скважин, для питьевого водоснабжения населения используются две автоцистерны.

Также сооружены 6 (шесть) общественных колодцев. По данным лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость).

Основным производственным предприятием является СПК «Лесной».

Основным видом деятельности является зернопроизводство и животноводство.

Водопровод – разводящие сети  п. Лесной, п. Северный, д. Рославка находятся в стадии оформления в собственность Администрации Лесного сельского поселения.

Обязанности по обслуживанию объектов водоснабжения населения возложены на Администрацию Лесного сельского поселения.

С целью добычи технических подземных вод хозяйственно - бытового водоснабжения СПК «Лесной» в ноябре 2008 года оформил право пользования  недрами (лицензия ОМС № 00693 ВЭ) на 24 скважины (в том числе 21 действующих, 3 резервных), эксплуатирующихся на территории сельского поселения.

Лимит водоотведения сточных вод на рельеф местности составляет – 260 куб. м/сут. (95 тыс. куб. м/год)

Кроме того на территории Лесного сельского поселения имеются котлованы, но для снабжения населения водой эти водоёмы не используются.

Котлованы  в той или иной степени подвержены деградации, обусловленной как природно-климатическими, так и антропогенными факторами. Питание котлованов происходит за счёт весеннего снеготаяния, атмосферных осадков и в меньшей степени за счёт грунтовых вод.

1  Технико-экономические показатели систем водоснабжения

Лесное сельское поселение расположено в юго-западной части  Омской области, на территории Исилькульского муниципального района. В составе Лесного сельского поселения шесть населённых пунктов:

-  п.Лесной  является центральной усадьбой  Лесного сельского поселения.

Численность населения -1234 человек.

На территории п.Лесной  находятся: детский сад, средняя общеобразовательная школа, начальная школа,  5 магазинов, контора СПК «Лесной» ,производственная база СПК «Лесной» (две котельных, МТМ, машино- тракторный парк, эл.цех. склады, гаражи, ферма, ток, столовая), больница, Дом культуры, здание Администрации поселения, спорткомплекс.

В пределах п.Лесной  эксплуатируется 5 скважин, но для обеспечения   потребности  в воде  населения  для хозяйственно- бытового водоснабжения происходит  от 2-х водозаборных скважин:

№ 57-889, глубина 104 метров, (для обеспечения  потребности  в воде  населения)

№ 59-889, глубина 104 метров, (для обеспечения  потребности  в воде  населения)

Эти скважины ,после оформления правоустанавливающих документов,будут переданы СПК «Лесной» Администрации Лесного сельского поселения.

Остальные скважины стоят на балансе  и обслуживаются СПК «Лесной».

На территории п.Лесной  находится  1 общественный  колодец , по данным

лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02

общая жёсткость).

Вода подаётся из скважин в распределительную сеть группового водопровода через

водонапорные башни.

Водонапорные башни – 2 штуки:

1960 года постройки, объём 40 м.куб. будут передана вместе со  скважинами

Администрации поселения;

Для обеспечения водой скотного двора используется одна водонапорная башня, объём 25 м. куб. принадлежит и обслуживается СПК «Лесной».

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – отсутствует.

Водопроводные сети, протяжённостью 7540 м, введены в эксплуатацию  в

1987 году, материал труб – чугун и полиэтилен, диаметром 120 мм.

Водопровод действующий, вода техническая.

На водопровод разводящие сети оформлены технический и кадастровый паспорт от 10.12.2010г.

Субъект права: Лесное сельское поселение Исилькульского муниципального района

- п.Северный

Численность населения -225 человек.

На территории п.Северный находятся:

магазин,  ферма « СПК  Лесной»,  клуб.

В пределах п.Северный эксплуатируется 4 скважины:

.         1)№14-882, глубина 95(не для населения)

2).№4-885, глубина 95(не для населения)

3)№78-891, глубина 95(не для населения)

4)№62-891, глубина 95( для населения)

На все скважины имеются  бурильные паспорта.

Две  скважины ( № 1, №2)  находятся на одной водозаборной площадке.

С целью питьевого водоснабжения населения используется 1 общественный колодец ,

по данным лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость).

Вода подаётся из трёх водозаборных скважин ( №1, №3, №4) в распределительную сеть группового водопровода через  водонапорнуюбашню.

Водонапорная башня – 1 штука:

1980 года постройки, объём 20 м.куб.  принадлежит и обслуживается СПК «Лесной».

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – отсутствует.

Водопроводные сети, протяжённостью 2300 м, введены в эксплуатацию  в

1980 году, материал труб – чугун, диаметром 120 мм.

Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода техническая.

На водопровод разводящие сети оформлены технический и кадастровый паспорта от 24.06.2011 г..

Субъект права: Лесное сельское поселение Исилькульского муниципального района

Омской области

- д. Рославка

Численность населения -279 человек.

На территории д.Рославка находятся: детский сад, средняя общеобразовательная школа,

2 магазина,  ферма « СПК  Лесной», ФАП,  клуб.

В пределах д.Рославки  эксплуатируется 5 скважин:

.            1)№39-877, глубина 103, (не для населения)

2)№110-878, глубина 102, (не для населения)

3)№13-882, глубина 101, (не для населения)

4)№23-887, глубина 104, (не для населения)

5)№35-892, глубина 103 (для обеспечения  потребности  в воде  населения)

На все скважины имеются  бурильные паспорта.

На территории д.Рославка  находится  1 общественный колодец , по данным

лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1175-02

общая жёсткость).

Вода подаётся из скважин в распределительную сеть группового водопровода через

Водонапорную башню.

Водонапорная башня – 1 штука:

1980 года постройки, объём 20 м.куб.  принадлежит и обслуживается СПК «Лесной».

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – отсутствует.

Водопроводные сети, протяжённостью 3400 м, введены в эксплуатацию  в

1980 году, материал труб – чугун, диаметром 120 мм.

Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода техническая.

На водопровод разводящие сети оформлены технический и кадастровый паспорт от 07.06.2011г.

Субъект права: Лесное сельское поселение Исилькульского муниципального района

Омской области

п. Благовещенский

Численность населения -277 человек.

На территории п.Благовешенка находятся:

1 магазин,  ферма « СПК  Лесной», ФАП,  клуб, школа

В пределах п.Благовешенка эксплуатируется 4 скважины:

1)№45-879, глубина 87 (не для населения)

2)№33-879, глубина 96 (не для населения)

3)№93-881, глубина 100 ( для населения)

4)№52-890, глубина 97 ( для населения)

На все скважины имеются  бурильные паспорта.

Две  скважины ( № 1, №2 )  находятся на одной водозаборной площадке.

С целью питьевого водоснабжения населения используется  общественный колодец ,

по данным лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость).

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

В разводящии сети вода подаётся из двух водозаборных скважин ( №1, №2, ) в распределительную сеть группового водопровода через  водонапорную башню.

Водонапорная башня – 1 штука:

1989 года постройки, объём 20 м.куб.  принадлежит и обслуживается СПК «Лесной».

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – 2шт. по 250 куб.м..

Водопроводные сети, протяжённостью 6500 м, введены в эксплуатацию  в

1987 году, материал труб – чугун, диаметром 120 мм.

Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода техническая.

п.Комсомольский

Численность населения -405 человек.

На территории п.Комсомольский находятся:

2 магазина,  ферма « СПК  Лесной», ФАП,  клуб, школа

В пределах п. Комсомольский эксплуатируется 7 скважин:

1)№ 16-870,   глубина   90    (не для населения)

2)№40-877,   глубина   97     (не для населения)

3)№109-878, глубина   93     (не для населения)

4)№95-881,   глубина   96      (не для населения)

5)№15-882,   глубина   95      (не для населения)

6)№3-885,     глубина   97      (не для населения)

7)№50-890,   глубина   97      (не для населения)

На все скважины имеются  бурильные паспорта.

Две  скважины ( № 1, №2 )  находятся на одной водозаборной площадке.

С целью питьевого водоснабжения населения используется  общественный колодец ,

по данным лабораторных  анализов, качество воды не соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1175-02 (общая жёсткость).

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

В разводящии сети вода подаётся из двух водозаборных скважин ( №1, №2, ) в распределительную сеть группового водопровода через  водонапорную башню.

Водонапорная башня – 1 штука:

1987 года постройки, объём 20 м.куб.  принадлежит и обслуживается СПК «Лесной».

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – 2шт. по 250 куб.м..

Водопроводные сети, протяжённостью 5100 м, введены в эксплуатацию  в

1991 году, материал труб – чугун, диаметром 120 мм.

Водопровод действующий, но требуется капитальный ремонт, вода техническая.

Субъект права: СПК «Лесной»

ж/р Юнино

Численность населения -105 человек.

На территории ж/р.Юнино находится жилой сектор

Накопительный резервуар для запаса воды для целей пожаротушения в соответствии

с СНИП 2.04.02-84 – отсутствует.

Водопроводные сети - отсутствуют

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

2. Направление развития системы водоснабжения

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории  Исилькульского муниципального района нет, Исилькульский  район не обеспечен ресурсами пресных подземных вод.

Поверхностных источников  водоснабжения в пределах территории Исилькульского района нет.

Обеспечение населения Исилькульского  муниципального района  качественной питьевой водой является актуальной и приоритетной задачей, так как его территория находится в условиях дефицита пресных подземных вод. основными источниками  воды являются поверхностные воды р.Иртыш.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории  Лесного сельского поселения Исилькульского  района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды.

Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды, поэтому централизованное водоснабжение населения Исилькульского района осуществляется посредством групповых водопроводов.

До 1995 года снабжение питьевой водой населенных пунктов Лесного сельского поселения было из Казахстана от Читинского водоканала. Потом оно было прекращено. До п.Лесной из г.Исилькуль прокладывался водопровод. Из-за отсутствия финансирования работы были прекращены, когда осталось 8 км..

Во все населенные пункты Лесного сельского поселения питьевая вода доставляется двумя автоцистернами из г. Исилькуль. Объем воды в год составляет 2000 м3. Подвоз воды осуществляется ежедневно и по графику.

В 2018году разработана проектно-сметная документация по объекту «Подводящий водопровод  и водопроводные сооружения    для пос. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области, 2 этапа строительства». Реализация вышеуказанного   проекта разбита на   два этапа. 1 этап- строительство   подводящего водопровода  до п. Лесной, 2 этап – строительство водопроводных сооружений   для пос. Лесной, с подключением   к существующим водопроводным сетям, обеспечивающим водоснабжение 309 домов  с численностью 1100 человек, а также  административных зданий  СПК Лесной   и социальной сферы. Реализация мероприятия запланирована до 2020-2021 года.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Численность населения  в п. Лесной 1234 человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 305 человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения –  106 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  823 человека

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

Животноводческий сектор: а) общественный сектор:

- коровы – 756 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 896 голов,

- лошади рабочие  - 12 головы,

б) личный скот  :

- коровы – 128 голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  148 голов

- свиньи на откорме – 838 головы

- овцы и козы – 105 голов

- лошади рабочие – 23 голов

- куры – 5555 голов

- утки и гуси – 1334 голов

Производственный сектор:

- мастерские -1 мастерская

- гараж – 1 гараж

- машина грузовая – 46

- машина легковая – 23

- котельная – 2

- работающий персонал – 6 человек

Административные здания:

- число работающих – 105 человек

Культурно- бытовой сектор:

- школа общеобразовательная – 300 учащихся

- дет/ сад – 36 человек

- поликлиника – 50 посещений

- клуб – 150 мест

- столовая – 640 блюд

- магазин продовольственный – 5

Полив насаждений: - 1655 потребителей

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующее состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Водопрвод  разводящие сети протяженность -7540 метра

год постройки – 1987 г.,

материал труб – чугун, полиэтилен

диаметр – 120мм,

глубина заложения – 2 метра

% износа – 30%

количество смотровых колодцев – 26

количество водозаборных колонок - 35

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | п.Лесной |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 1234 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 26.65 ( %) 15.34 11,31 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | В) Привозная вода с г.Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | -2 водонапорных башни, объемом по 20 м3, дата постройки 1960 год. - 1 резервуар, объем 400 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | Водопроводные сети: Распределительная сеть - протяженность 7540 м - дата ввода в эксплуатацию 1987 год - диаметр водопровода 120 мм, выполнен из чугуна и полиэтилена |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | -Замена водонапорной башни -Замена резервуара -Частичная замена разводящих сетей -Подвод водопровода |

Степень благоустройства: в п.Лесной  220 квартир, здание больницы, школа

общеобразовательная и начальная, детский сад , столовая, здание конторы СПК

«Лесной» – оборудованы водопроводом и канализацией (выгребные ямы),

36 квартир оборудованы водопроводом без канализации.

Цель водопользования: Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, хозяйственно- бытового водоснабжения

производственного сектора ( мастерские, гаражи  СПК «Лесной»)

административные здания, культурно- бытовой сектор ( школа общеобразовательная

и начальная, детский сад, больница , клуб, столовая  школьная и столовая СПК «Лесной»,         магазины, полив зелёных насаждений

Все   скважины находятся на одной водозаборной

площадке, устья скважин расположены в павильоне, закрываемом на замок,  и имеются

ограждения.

Водопроводные сети : протяжённость -10,504км  в которые поступает вода из выше перечисленных двух скважин.

Остальные скважины ( 3 скважины) стоят на балансе  и обслуживаются СПК «Лесной»

и служат для хозяйственно бытового водоснабжения сельскохозяйственных объектов:

№ 3 – 880, глубина 104 метров, (не для населения)

№ 2 – 880, глубина 104 метров, (не для населения)

№ 72 – 883, глубина 104 метров, (не для населения)

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | п.Лесной |  |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 774 | 100,62 | 36,73 |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 487 | 14,61 | 5,33 |  |
| ИТОГО: |  |  | 1261 |  | 42,06 | 48,37 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 402 | 20,1 | 7,34 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 1728 | 13,824 | 5,05 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 106 | 0,53 | 0,19 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 52 | 3,12 | 1,14 |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 5064 | 2,532 | 0,92 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 800 | 0,8 | 0,29 |  |
| ИТОГО: |  |  | 8150 |  | 14,93 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 14,93 |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 6 | 0,09 | 0,03 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 350 | 3,5 | 1,28 |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 240 | 16,8 | 6,13 |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 300 | 2,58 | 0,94 |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 50 | 0,8 | 0,29 |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 5 | 1,25 | 0,46 |  |
| - баня | 1 посет. | 180 | 25 | 4,5 | 1,64 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 1261 | 75,66 | 6,81 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 17,89 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 74,88 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 11,23 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 86,12 | 37,75 |

Исходные данные.

Численность населения  в д.Рославка  279  человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  279человека

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

Животноводческий сектор: а) общественный сектор:

- коровы – 413 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 1232 голов,

- лошади рабочие  - 110 головы,

б) личный скот  :

- коровы – 71 голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  85 голов

- свиньи на откорме – 101головы

- овцы и козы – 27голов

- лошади рабочие – 37 голов

- куры – 1738 голов

- утки и гуси – 262 головы

Производственный сектор:

- котельная – 1

- работающий персонал – 3 человека

Культурно- бытовой сектор:

- школа общеобразовательная – 19 учащихся

- клуб – 80 мест

- магазин продовольственный – 1

Полив насаждений: - 335 потребителей

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующее состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник – Лесное сельское поселение  Исилькульского муниципального района Омской области.

Водопровод разводящие сети протяженность -3400 метров

год постройки – 1980 г.,

материал труб – чугун,

диаметр – 120мм,

глубина заложения – 2 метра

% износа – 62%

количество смотровых колодцев – 7

количество водозаборных колонок - 11

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | д.Рославка |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 279 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 6.06 ( %) 3.70 2,36 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | А). Общественный колодец с технической водой В). Привозная вода с г.Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | -Водонапорная башня, объем 20 м3, дата постройки 1980 год. - 2 резервуара, объем по 450 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | Водопроводные сети: Распределительная сеть - протяженность 3400м - дата ввода в эксплуатацию 1980 год - диаметр водопровода 120 мм, выполнен из чугуна; |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Замена чугунных труб Подвод водопровода |

Цель водопользования: Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, хозяйственно- бытового водоснабжения

производственного сектора – ферма СПК «Лесной», культурно- бытовой сектор ( школа общеобразовательная , клуб, магазин, полив зелёных насаждений.

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д.Рославка |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 774 | 100,62 | 36,73 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 487 | 14,61 | 5,33 |
| ИТОГО: |  |  | 1261 |  | 42,06 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 402 | 20,1 | 7,34 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 0 | 0 | 0,00 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 1728 | 13,824 | 5,05 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 106 | 0,53 | 0,19 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 52 | 3,12 | 1,14 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 5064 | 2,532 | 0,92 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 800 | 0,8 | 0,29 |
| ИТОГО: |  |  | 8150 |  | 14,93 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 14,93 |

Численность населения  в п.Северный 225  человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  225человека

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

Животноводческий сектор: а) общественный сектор:

- коровы – 400 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 113 голов,

- лошади рабочие  - 3 голов,

б) личный скот  :

- коровы – 41 голов,

- молодняк КРС до 2 лет-  65 головы

- свиньи на откорме – 128 голов

- овцы и козы – 33 голова

- лошади рабочие – 5 голов

- куры – 998 голов

- утки и гуси – 323 голов

Производственный сектор: - 0

Культурно- бытовой сектор:

- клуб – 30 мест

- магазин продовольственный – 1

Полив насаждений: - 225 потребителей

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующее состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Водопровод разводящие сети протяженность -2300 метров

год постройки – 1980 г.,

материал труб – чугун,

диаметр – 120мм,

глубина заложения – 2 метра

% износа – 70%

количество смотровых колодцев – 5

количество водозаборных колонок - 8

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | п.Северный |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 225 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 4,97(%) 2,79 2,18 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | -1 скважина (вода техническая) |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | а). Общественный колодец - техническая вода б). Привозная вода с г. Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | нерабочая |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | Водопроводные сети: Распределительная сеть - протяженность 2300м - диаметр водопровода 120 мм, выполнен из чугуна; |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Внутрипоселковый водопровод Подвод пресной воды к поселку |

Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, хозяйственно- бытового водоснабжения

производственного сектора – ферма СПК «Лесной», культурно- бытовой сектор ( клуб,

магазины), полив зелёных насаждений.

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | Северный |  |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 2018 | 60,54 | 22,10 |  |
| ИТОГО: |  |  | 2018 |  | 22,10 | 25,41 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 332 | 16,6 | 6,06 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 79 | 3,16 | 1,15 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 1140 | 9,12 | 3,33 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 31 | 0,155 | 0,06 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 18 | 1,08 | 0,39 |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 4049 | 2,0245 | 0,74 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 83 | 0,083 | 0,03 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11,76 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 11,76 |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 500 | 5 | 1,83 |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 35 | 2,45 | 0,89 |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 7 | 0,0602 | 0,02 |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 13 | 3,25 | 1,19 |  |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 2018 | 121,08 | 10,90 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 14,82 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 48,68 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 7,30 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 55,99 | 30,57 |

Численность населения  в ж/р.Юнино 105  человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  105человека

Животноводческий сектор: нет

а) личный скот  :

- коровы – 10 голов,

- молодняк КРС до 2 лет- 18головы

- свиньи на откорме – 35голов

- овцы и козы – 63 голова

- лошади рабочие – 2 голов

- куры – 416 голов

- утки и гуси – 128 голов

Производственный сектор: нет

Административные здания: - 1

Культурно- бытовой сектор:

- клуб – нет

- магазин продовольственный – нет

Полив насаждений: из общественного колодца

Существующее состояние систем и сооружений.

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | ж.р. Юнино |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 105 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 1,71 (%) 1,36 0,35 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | А). Общественный колодец с технической водой В). Привозная вода с г.Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | нет |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | нет |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Внутрипоселковый водопровод Подвод водопровода |

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | ж.р.Юнино |  |  |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 634 | 19,02 | 6,94 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 634 |  | 6,94 |  | 7,98 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 162 | 8,1 | 2,96 |  |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 63 | 2,52 | 0,92 |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 370 | 2,96 | 1,08 |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 8 | 0,04 | 0,01 |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 7 | 0,42 | 0,15 |  |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 1698 | 0,849 | 0,31 |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 92 | 0,092 | 0,03 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5,47 |  |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 5,47 |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 |  | 0 | 0,00 |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 120 | 1,2 | 0,44 |  |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 6 | 0,0516 | 0,02 |  |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 |  | 0 | 0,00 |  |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 5 | 1,25 | 0,46 |  |  |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 634 | 38,04 | 3,42 |  |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 4,34 |  |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 16,75 |  |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 2,51 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 19,26 |  | 11,28 |

Численность населения  в п.Благовешенка  277  человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  277 человек

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор:

- коровы – 259 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 584 головы,

- лошади рабочие  - 6 голов,

б) личный скот  :

- коровы – 97  головы,

- молодняк КРС до 2 лет-  110 головы

- свиньи на откорме – 94 голов

- овцы и козы – 276 голова

- лошади рабочие – 43 голов

- куры – 1412 голов

- утки и гуси – 219 голов

Производственный сектор:

Административные здания: 1

Культурно- бытовой сектор:

- школа - 36

- клуб – 30 мест

- магазин продовольственный – 1

Полив насаждений: - 277 потребителей

Неучтённые расходы: - 10-15 %

Существующее состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник –  СПК «Лесной»

Водопровод разводящие сети протяженность -6500 метра

год постройки – 1987 г.,

материал труб – чугун,

диаметр – 120мм,

глубина заложения – 2 метра

% износа – 60%

количество смотровых колодцев – 28

количество водозаборных колонок - 9

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | п.Благовещенка |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 277 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 9,34 ( %) 3,80 5,54 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | А). Общественный колодец с технической водой В) Привозная вода с г.Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | -Водонапорная башня, объем 20 м3, дата постройки 1989 год. - 2 резервуара, объем по 250 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | Водопроводные сети: Распределительная сеть - протяженность 6500 м - дата ввода в эксплуатацию 1987 год - диаметр водопровода 120мм, выполнен из чугуна; |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Подвод пресной воды к поселку |

Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, хозяйственно- бытового водоснабжения

производственного сектора – ферма СПК «Лесной», культурно- бытовой сектор ( клуб,

магазин, школа, ), полив зелёных насаждений.

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | п.Благовешенка |  |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 229 | 6,87 | 2,51 |  |
| ИТОГО: |  |  | 229 |  | 2,51 | 2,88 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 41 | 2,05 | 0,75 |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 10 | 0,4 | 0,15 |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 35 | 0,28 | 0,10 |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 8 | 0,04 | 0,01 |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 8 | 0,48 | 0,18 |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 250 | 0,125 | 0,05 |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 15 | 0,015 | 0,01 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1,24 |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 1,24 |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 3 | 0,0258 | 0,01 |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 |  | 0 | 0,00 |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 2 | 0,5 | 0,18 |  |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 229 | 13,74 | 1,24 |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 1,43 |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 5,17 |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 0,78 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5,95 | 3,07 |

Численность населения  в п. Комсомольский  405  человек , в том числе

по степени благоустройства:

- в домах с водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения - 0человек,

- в домах  с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения – 0 человек,

- в домах с водопользованием из водозаборных колонок                         -  405 человек

Питьевая вода для населения доставляется автоцистернами.

Животноводческий сектор:

а) общественный сектор:

- коровы – 661 голов,

- молодняк КРС до 2 лет – 111 головы,

- лошади рабочие  - 6 голов,

б) личный скот  :

- коровы – 98 головы,

- молодняк КРС до 2 лет-  87 головы

- свиньи на откорме – 176 голов

- овцы и козы – 153 голова

- лошади рабочие – 42 голов

- куры – 1542 голов

- утки и гуси – 464 голов

Производственный сектор:

Административные здания: 1

Культурно- бытовой сектор:

- школа - 50

- клуб – 30 мест

- магазин продовольственный – 2

Полив насаждений: - 405 потребителей

Неучтённые расходы: - 10-15 %

3. Существующее состояние систем и сооружений.

Существующие водопроводные сети служат для обеспечения  потребности в воде населения для хозяйственно бытового водоснабжения.

Собственник –  СПК «Лесной»

Водопровод разводящие сети протяженность -5100 метра

год постройки – 1991 г.,

материал труб – чугун,

диаметр – 120мм,

глубина заложения – 2 метра

% износа – 60%

количество смотровых колодцев – 14

количество водозаборных колонок - 19

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села) |  | п.Комсомольский |
| --- | --- | --- |
| Лесного | с/п Исилькульского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | нет |
|  | Количество жителей | 405 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 9,43 (%) 5,44 3,99 - |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | нет |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | А). Общественный колодец с технической водой В) Привозная вода с г.Исилькуль, периодичность по графику. |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | -Водонапорная башня, объем 20 м3, дата постройки 1987 год. - 2 резервуара, объем по 250 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | Нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество жителей, которым подается вода по водопроводу | Водопроводные сети: Распределительная сеть - протяженность 5100м - дата ввода в эксплуатацию 1991 год - диаметр водопровода 120 мм, выполнен из чугуна; |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Не соответствует |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Подвод пресной воды к поселку |

Хозяйственно – бытовое водоснабжение  населения и

животноводческого сектора личного скота, хозяйственно- бытового водоснабжения

производственного сектора – ферма СПК «Лесной», культурно- бытовой сектор ( клуб,

магазин, школа, ), полив зелёных насаждений.

Расчётные расходы воды

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | п.Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата | Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |  |  |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |  |  |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 88 | 2,64 | 0,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 88 |  | 0,96 |  | 1,11 |  |  |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 17 | 0,85 | 0,31 |  |  |  |  |
| - коровы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 8 | 0,32 | 0,12 |  |  |  |  |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 28 | 0,224 | 0,08 |  |  |  |  |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 8 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 2 | 0,12 | 0,04 |  |  |  |  |
| - куры | -,,- | 0,5 | 349 | 0,1745 | 0,06 |  |  |  |  |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 53 | 0,053 | 0,02 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |  |  |  |  |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |  |  |  |  |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| -котельная*: |  | по техпасп. | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 2 | 0,5 | 0,18 |  |  |  |  |
| - баня | 1 посет. | 180 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 | 88 | 5,28 | 0,48 |  |  |  |  |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 2,61 |  | 1,50 |  |  |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

п. Лесной  В систему водопровода п. Лесной входит: скважины – 3 шт., водонапорная башня  - 1 шт.,  разводящие водопроводные сети, смотровые колодцы и колонки, общественный колодец -1 .

В данное время требует ремонта:

1. Одна скважина.

2. Утепление водонапорной башни.

3. Остекление водонапорной башни.

4. Ремонт печного отопления для обогрева башни.

5. Отвод для пожарного водоснабжения.

6. Замена разводящих сетей по ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Новая от перекрестка ул. Школьная до ул. Ленина.

7. Ремонт колодцев ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Новая, ул. 60 лет СССР, ул. Доманская, ул. Стадионная, ул. Северная, ул. Садовая.

8. Установка и замена запорной арматуры.

9. Замена сруба в колодце.

В 2018году разработана проектно-сметная документация по объекту «Подводящий водопровод  и водопроводные сооружения    для пос. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области, 2 этапа строительства». Реализация вышеуказанного   проекта разбита на   два этапа. 1 этап- строительство   подводящего водопровода  до п. Лесной, 2 этап – строительство водопроводных сооружений   для пос. Лесной, с подключением   к существующим водопроводным сетям, обеспечивающим водоснабжение 309 домов  с численностью 1100 человек, а также  административных зданий  СПК Лесной   и социальной сферы.

Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2018 года  40 140,74 тыс. рублей.

Данное мероприятие   планируется выполнить до 2020-2021 г.

п. Северный      В систему водопровода п. Северный входит: скважины –  2 шт., водонапорная башня  - 1 шт.,  разводящие водопроводные сети, смотровые колодцы и колонки, общественный колодец -1.

В данное время требует ремонта:

1. Водонапорной башне требуется ремонт кровли, утепление, установка автоматического включения и отключения подачи воды, установка отопителей (печь или электроотопление).

2.Замена разводящих водопроводных сетей, разводящие сети изношены на 85 %.

3. Ремонт и очистка колонок, и смотровых колодцев.

4 . Отсыпка  глиняного замка возле колодца.

п. Комсомольский    В систему водопровода п. Комсомольский входит: скважины – 1 шт., водонапорная башня  - 1 шт., накопитель отстойник, насосная, разводящие водопроводные сети, смотровые колодцы и колонки, общественный колодец -1.

В данное время требует ремонта:

1.  Ремонт насосной станции.

2. Замена водопроводных сетей, не пропускают воду по причине засоренности труб.

3. Ремонт и очистка колонок, и смотровых колодцев.

4. Ремонт и замена запорной арматуры (краны).

п. Благовещенка     В систему водопровода п. Благовещенка входит: скважины – 2 шт., водонапорная башня  - 1 шт., разводящие водопроводные сети, смотровые колодцы и колонки, общественный колодец.

В данное время требуется:

1. Замена водопроводных сетей.

2. Ремонт и очистка колонок, и смотровых колодцев.

3. Замена сруба в колодце.

п. Рославка     В систему водопровода п. Рославка входит: скважины –1 шт., водонапорная башня  - 1 шт., разводящие водопроводные сети, смотровые колодцы и колонки, общественный колодец.

В данное время требуется:

1. Ремонт водопроводных сетей, изношенность 80 %.

2. Ремонт и очистка колонок, и смотровых колодцев.

3. Частичная замена сруба в колодце.

ж-р. Юнино     Водопроводные сети отсутствуют. Вода привозная.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается

осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

Водозаборные скважины работают на подсчитанных по результатам региональной оценки

эксплуатационных запасах подземных вод (Земскова И.М. и др. «Региональная оценка запасов подземных вод южной части артезианского бассейна» г. Новосибирск; ОФ НПГО, 1984г.)

Эксплуатационные региональные запасы  подземных вод апробированы ГКЗ по категории С1   и С 2

по состоянию на 01.10.1984г. на расчётный 50- ти летний срок эксплуатации для водоносного комплекса верхнеолигоценовых- нижнемиоценовых отложений ( журавская и абросимовская свиты)в объёме 287,0 тыс. куб. м/сутки; для водоносного комплекса нижнее-среднеолигоценовых отложений (новомихайловская свита) – в объёме 2830,4 тыс.куб.м/сутки.

На основании санитарно – эпидемиологических заключений Территориального отдела Управления

Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Исилькульском  районе (далее  Роспотребнадзор) согласовано использование 25скважин в целях хозяйственного и технического водоснабжения соответствует СанПин 2.1.4.1110-02

« Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотводов питьвого назначения»

По степени минерализации подземные воды относятся к группе солоноватых ( минерализация 1,4 – 3,9 г/куб.дм) вод.

Минерализация подземных вод верхнеолигоценового- нижнемиоценового водоносного комплекса эксплуатируемого на территории Лесного сельского  поселения

Исилькульского  муниципального  района

| Местоположение скважины и её номер | Интервал залегания водоносного горизонта, м | Сухой остаток, г/дм .куб. |
| --- | --- | --- |
| П.Лесной- № 57-889 и 59-889 | 76-88 м. | 3,0 |
| Д.Рославка- №35-892 | 85-97 м | 2,7 |
| П.Северный- № 62-891 | 84-94 м | 3,2 |
| П.Благовешенка №93-881 | 80-92 м | 4,7 |
| П.Комсомольский № нет | нет | нет |

Водоносный горизонт, несмотря на значительные водопритоки, без предварительной очистки из-за высокой минерализации непригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Общий объём водопотребления из 25-х водозаборных скважин ( из них 21 действующих, 3 резервных) составляет 392 куб.м/сут. (143 тыс. куб/мгод)

Зоны санитарной охраны вокруг скважин следующие: 1-я санитарная зона радиусом 30 м (для каждой скважины);

В 1-ой санитарной зоне запрещается проживание людей, устройство свалок бытового и хозяйственного мусора, мойка и ремонт автотранспорта. размещение зданий и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозаборных скважин.

Радиус 2-ой санитарной зоны составляет 77 м –скважины № 33-884 и № 72-882, 62 м

№ 59-891.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения.

Водопроводные сети расположенные на территории Лесного сельского поселения.

| Наименование и местоположение | Ед.измерения | протяжённость | Диаметр труб мм | Материал труб | Год постройки | Глубина заложения м | Характер грунта | Условия прокладки | Фактически прослужив. время в годах | Предполож. (остаточный) срок службы в годах | Средний нормативный срок службы в годах | Материал изоляции | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод разводящие сети том числе: п.Лесной Смотровые колодцы Водозаборные колонки | м м шт шт | 27804 10504 10 34 | 120 120 1000 1000 | п.э. чугун | 2009 1980 | -2 | суглинки суглинки суглинки суглинки | обычные обычные обычные обычные | 5 32 32 5 | 45 18 18 45 | 50 50 50 50 |  | 2 30 60 2 |
| Водопровод разводящие сети п.Северный Смотровые колодцы Водозаборные колонки | м шт шт | 2300 2 8 | 120 1000 | чугун | 1980 | -2 | суглинки суглинки | обычные обычные | 32 32 | 18 18 | 50 50 |  | 60 60 |
| Водопровод разводящие сети д. Рославка Смотровые колодцы Водозаборные колонки | м шт шт | 3400 3 10 | 120 1000 | чугун | 1981 | -2 | суглинки суглинки | обычные обычные | 31 31 | 19 19 | 50 50 |  | 60 60 |
| Водопровод разводящие сети п.Благовешенка Смотровые колодцы Водозаборные колонки | м шт шт | 6500 18 18 | 120 1000 | Чугун ж/б | 1980 | -2 | суглинки суглинки | обычные обычные | 32 32 | 18 18 | 50 50 |  | 60 60 |
| Водопровод разводящие сети п.Комсомольский Смотровые колодцы Водозаборные колонки | м шт шт | 5100 18 21 | 120 1000 | Чугун | 1991 | -2 | суглинки суглинки | обычные обычные | 31 31 | 19 19 | 50 50 |  | 60 60 |

Физические и стоимостные показатели планируемых  объектов водоснабжения

Лесного сельского поселения.

| № п/п | Наименование Населённого пункта | НС с частично регулируемым приводом |  | Водоводы |  | Водопроводные сети |  | Резервуары |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | тыс.руб. | км | тыс.руб | км. | тыс.руб. | м.куб. | тыс. руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | п.Северный | 1 | 800 | 6 | 24000 | 2,3 | 9200 | 100 | 1070 |  |
| 2 | д.Рославка | 1 | 800 | 9 | 36000 | 3,4 | 13600 | 200 | 2130 |  |
| 3 | ж/р.Юнино | 1 | 800 | 3 | 12000 | 2,0 | 8000 | 100 | 1070 |  |
| 4 | п.Благовешенка | 1 | 800 | 6 | 24000 | 6,5 | 26000 | 0 | 0 |  |
| 5 | п.Комсомольский | 1 | 800 | 10 | 40000 | 5,1 | 20400 | 0 | 0 |  |
| 6 | п.Лесной | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2018 года составила 40 140,74 тыс. рублей. |

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории  Исилькульского

муниципального района нет, Исилькульский  район не обеспечен ресурсами пресных подземных вод.

Поверхностных источников  водоснабжения в пределах территории Исилькульского района нет.

Обеспечение Населения Исилькульского  муниципального района  качественной питьевой водой

является актуальной и приоритетной задачей, так как его территория находится в условиях дефицита пресных подземных вод. основными источниками  воды являются поверхностные воды р.Иртыш.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории  Лесного сельского поселения Исилькульского  района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно

по содержанию общей минерализации воды.

Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды, позтому централизованное водоснабжение населения Исилькульского района осуществляется посредством групповых водопроводов.

До 1995 года снабжение питьевой водой населенных пунктов Лесного сельского поселения было из Казахстана от Читинского водоканала. Потом оно было прекращено. До п.Лесной из г.Исилькуль прокладывался водопровод. Из-за отсутствия финансирования работы были прекращены когда осталось 8 км.

В настоящее время во все населенные пункты Лесного сельского поселения питьевая вода доставляется двумя автоцистернами из г.Исилькуль. Объем воды в год составляет 2000 м3. Подвоз воды осуществляется ежедневно и по графику:

В 2018году разработана проектно-сметная документация по объекту «Подводящий водопровод  и водопроводные сооружения    для пос. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области, 2 этапа строительства». Реализация вышеуказанного   проекта разбита на   два этапа. 1 этап- строительство   подводящего водопровода  до п. Лесной, 2 этап – строительство водопроводных сооружений   для пос. Лесной, с подключением   к существующим водопроводным сетям, обеспечивающим водоснабжение 309 домов  с численностью 1100 человек, а также  административных зданий  СПК Лесной   и социальной сферы. Стоимость строительства в ценах 4 квартала 2018 года составила  40 140,74 тыс. рублей. Реализацию данного мероприятия планируется осуществить до 2020-2021 года.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории поселения не имеется.

РАЗДЕЛ: В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории поселения находится всего 1 многоквартирный дом, весь остальной жилой фонд составляют 1 и 2 –х квартирные дома. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Возможно строительство системы водоотведения после 2030 года.