Приложение  к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

Омской области  от 15.12.2021 г. № 547

ООО «Национальный земельный фонд»

Заказчик: Администрация Исилькульского муниципального района Омской области

Правила землепользования и застройки

Лесного сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Текстовая часть

5749-ПЗЗ

2020

ООО «Национальный земельный фонд»

Экз. №__

Правила землепользования и застройки

Лесного сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Текстовая часть

5749-ПЗЗ

Генеральный директор                                                       В.Н. Ярмошик

- 2020

Порядок применения правил землепользования и застройки

и внесения в них изменений.

Положение 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления.

1.1 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.

1.2 Правовой статус и сфера действия Правил

1.3 Назначение и содержание Правил.

1.4 Цели и задачи градостроительного зонирования.

1.5 Объекты и субъекты градостроительных отношений.

1.6 Виды органов, осуществляющих регулирование землепользования и застройки на территории Поселения.

1.7 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.

1.8 Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

1.9 Ответственность за нарушение Правил.

1.10 Полномочия представительного органа поселения в области землепользования и застройки.

1.11 Полномочия администрации сельского поселения по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности.

1.12 Полномочия администрации муниципального района в области землепользования и застройки.

1.13 Полномочия отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.

1.14 Полномочия отдела имущественных отношений администрации муниципального района в сфере земельных отношений.

1.15 Полномочия Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Положение 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

2.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.2 Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.3 Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.4 Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.5 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.6 Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Положение 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления.

3.1 Назначение, виды и состав документации по планировке территории поселения.

3.2 Порядок подготовки проектов планировки и проектов межевания территории.

3.3 Принятие  решения  об  утверждении  или  об  отклонении  документации  по планировке территории.

3.4. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков.

3.5. Комплексное развитие территории

3.6 Размещение сведений об утвержденной документации по планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Положение 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

4.1 Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

4.2 Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3 Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.4 Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила

Положение 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Положение 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки.

6.1 Виды зон градостроительных ограничений.

6.2 Зоны с особыми условиями использования территорий поселения.

6.3 Зоны действия опасных природных или техногенных процессов.

6.4 Зоны действия публичных сервитутов.

6.5 Зоны особо охраняемых территорий поселения.

6.6 Планировочная организация территории поселения.

6.7  Виды   территориальных  зон,  обозначенных  на  карте  градостроительного зонирования.

6.8 Линии градостроительного регулирования.

6.9 Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.10  Особенности застройки и землепользования на территориях зон индивидуального жилищного строительства.

6.11 Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон,  общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры,  рекреационных зон, зон сельскохозяйственного использования.

6.12  Общие требования к планировке и застройке территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.

6.13   Особенности застройки и землепользования на территориях зон специального назначения.

6.14   Особенности застройки и землепользования на территориях зон акваторий.

6.15 Состав,  назначение  и  требования   к   использованию  территорий   общего пользования.

6.16  Основы землепользования в поселении.

6.17 Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства из земель муниципальной собственности на территории поселения.

6.18 Публичные сервитуты.

6.19 Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

6.20 Градостроительная ценность территории поселения. Обеспечение   инвестиционной  привлекательности   территорий   поселения посредством дифференциации земельных платежей.

6.21 Муниципальный земельный контроль.

6.22 Основные принципы организации застройки территории поселения.

6.23 Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

6.24 Проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

6.25 Проектная документация объекта капитального строительства.

6.26 Государственная экспертиза и утверждение проектной документации.

6.27 Выдача разрешения на строительство.

6.28 Строительство,    возведение    строений,    сооружений    в   случаях,    когда законодательством  о градостроительной деятельности не предусмотрена выдача разрешений на строительство.

6.29 Разбивка осей зданий.

6.30 Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, строительного контроля и государственного строительного надзора.

6.31 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.32  Контроль за осуществлением застройки на территории поселения.

6.33 Действие  настоящих  Правил  по  отношению  к  ранее  возникшим правоотношениям.

6.34 Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ 1.

Регулирование землепользования и застройки

органами местного самоуправления.

1.1 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Омской области, Исилькульского муниципального района, Лесного сельского поселения.

1.2 Правовой статус и сфера действия Правил

Настоящие Правила подлежат применению на территории Лесного сельского поселения с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Лесной, деревня Благовещенка, поселок Комсомольский, деревня Рославка, поселок Северный, разъезд Юнино закреплённые законом Омской области от 15.10.2003 № 467-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения».

1.3 Назначение и содержание Правил.

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории поселения;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя:

1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

1.4 Цели и задачи градостроительного зонирования.

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития Поселения, систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами капитального строительства;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство земельных участков и объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида их использования в соответствии с градостроительным регламентом.

1.5 Объекты и субъекты градостроительных отношений.

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Поселения.

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) физические и юридические лица.

1.6 Виды органов, осуществляющих регулирование землепользования и застройки на территории Поселения.

На территории поселения регулирование землепользования и застройки осуществляется следующими органами:

1) Советом сельского поселения;

2) главой сельского поселения;

3) администрацией сельского поселения;

4) администрацией муниципального района;

5) комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования землепользования и застройки устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с федеральным законодательством и законами Омской области.

3. Порядок образования, деятельности, состав, полномочия Комиссии устанавливаются в Постановлении администрации Исилькульского муниципального района от 29.07.2020 № 332 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Лесного сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

1.7 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте в сети «Интернет».

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

1.8 Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

Физические и юридические лица участвуют в принятии решений по следующим вопросам:

-участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;

-обращаются в администрацию Исилькульского муниципального района с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных или муниципальных земель;

-являясь правообладателями земельных участков, иных объектов недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;

-осуществлять иные не запрещенные законодательством действия в области землепользования и застройки.

2. Порядок участия физических и юридических лиц в осуществлении градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, федеральным законодательством и законами Омской области.

3. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

1.9 Ответственность за нарушение Правил.

Ответственность за нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

1.10 Полномочия представительного органа поселения в области землепользования и застройки.

1. К полномочиям Совета сельского поселения в области землепользования и застройки относятся:

1) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) определение порядка управления и распоряжением имущества, находящимся в муниципальной собственности;

3) назначение в соответствии с Уставом сельского поселения публичных слушаний, собраний, опросов граждан, а также определение порядка их проведения;

4) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения;

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения Уставом поселения, решениями Совета поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Полномочия председателя Совета сельского поселения исполняет глава сельского поселения.

1.11 Полномочия администрации сельского поселения по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности.

1. Администрации сельского поселения осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования.

2. Полномочия главы администрации сельского поселения исполняет глава сельского поселения.

1.12 Полномочия администрации муниципального района в области землепользования и застройки.

1. К полномочиям администрации муниципального района в области земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности относятся:

1) утверждение:

-генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки на территории сельского поселения;

- документации по планировке территории подготовленной на основе генеральных планов поселения;

- местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

2) выдача разрешений:

-на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);

-на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

3) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;

4) осуществление:

- муниципального земельного контроля в границах поселения;

- осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации);

5) направление уведомлений:

- о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;

6) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решений:

- о сносе самовольной постройки;

- о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными настоящими правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;

- об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,

7) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации муниципального района Уставом Исилькульского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. В целях реализации полномочий администрации Исилькульского муниципального района в области земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности главой Исилькульского муниципального района издаются правовые акты в соответствии с предоставленными полномочиями.

1.13 Полномочия отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Исилькульского муниципального района выполняет следующие полномочия:

1) обеспечивает разработку и предоставляет на утверждение в Совет Исилькульского муниципального района и администрацию Исилькульского муниципального района проекты нормативно правовых документов по вопросам архитектуры и градостроительства, участвует в подготовке заключений по проектам нормативных документов других подразделений администрации Исилькульского муниципального района в пределах своей компетенции;

2) участвует:

- в рассмотрении и согласовании  целевых программ по вопросам жилищного строительства, развития инженерной и транспортной инфраструктур, участвует в разработке и реализации программ социально-экономического развития территории района и иным вопросам территориального развития, затрагивающим интересы района;

- в работе комиссий созданных на основании распоряжения или постановления главы муниципального района и глав городского, сельских поселений.

3) взаимодействует с органами архитектуры и градостроительства Омской области, федеральными и областными надзорными органами по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности на территории района;

4) обеспечивает ведение информационных систем обеспечения градостроительной  деятельности на территории муниципального района и ведет работу по созданию архива для хранения проектно-планировочной и разрешительной документации;

5) организует разработку и участвует:

- в реализации генеральных планов сельского поселения, а также участвует в разработке проектов изменений в них;

- местных нормативов градостроительного проектирования;

- в согласовании и утверждении документов территориального планирования муниципального района;

- в подготовке на основании документов территориального планирования муниципального района документации по планировке территории за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) предоставляет следующие муниципальные услуги:

- выдача градостроительных планов земельных участков;

- выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление срока действия разрешений на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории Исилькульского муниципального района;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Исилькульского муниципального района;

- предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации Исилькульского муниципального района;

- выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- выдача документов о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

7) подготавливает графические материалы по размещению объектов капитального строительства;

8) организует рассмотрение предложений, заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает решение в пределах своей компетенции;

9) представляет интересы администрации Исилькульского муниципального района в государственных учреждениях и организациях, в суде в пределах своей компетенции;

10) выдает картографические материалы и геодезические данные;

11) обеспечивает:

- наблюдение за строительством, сроками и правильностью обязательного оформления документации по строящимся и законченным строительством жилым домам;

- оформление ввода застройщиками индивидуальных жилых домов после завершения строительства;

- информационные потоки документов на объекты находящиеся в стадии строительства и на земельные участки подлежащие застройке;

12) осуществляет:

- полный учет разрешенных строительством жилых домов по этапам строительства;

-взаимодействие с органом государственной статистики, органами исполнительной власти, органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организацией технической инвентаризации, органом налоговой службы для обеспечения полноты учета строящихся жилых домов и достоверности информации;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам архитектуры и градостроительства в пределах своей компетенции;

13) участвует в работе комиссии по вопросам жилищного строительства;

14) ведение реестра строящихся жилых домов, культурно-бытовых и производственных объектов независимо от их форм собственности;

15) выполняет иные задания по поручению главы Исилькульского муниципального района в пределах своей компетенции;

16) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, муниципальными правовыми актами муниципального района.

1.14 Полномочия отдела имущественных отношений администрации муниципального района в сфере земельных отношений.

Отдел имущественных отношений администрации Исилькульского муниципального района выполняет следующие полномочия:

1) осуществляет в соответствии с действующим законодательством функции управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности района, а также государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений, входящих в состав Исилькульского муниципального района;

2) рассматривает и готовит заключения по проектам правовых актов Исилькульского муниципального района по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела в области землепользования;

3) рассматривает представленные материалы и готовит проекты постановлений администрации по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности района, а также государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений, входящих в состав Исилькульского муниципального района;

4) приобретает земельные участки в установленном порядке в муниципальную собственность Исилькульского муниципального района;

5) изымает, в том числе путем выкупа, земельные участки для муниципальных нужд Исилькульского муниципального района;

6) обеспечивает проведение и осуществление необходимых действий для государственной регистрации имущественных прав, перехода имущественных прав на земельные участки, обеспечивает государственную регистрацию заключаемых договоров, требующих такой регистрации, а также ограничений (обременений) прав и сервитутов на земельные участки;

7) представляет интересы района при проведении работ по кадастровому учету, оценке земельных участков, в том числе для целей налогообложения и установления арендной платы за землю;

8) выполняет функции в пределах своей компетенции муниципального заказчика проектно-изыскательских, научно-исследовательских, геодезических, картографических и других работ, связанных с управлением земельными участками;

9) согласовывает и утверждает в установленном законодательством Российской Федерации случаях документацию, подготовленную при проведении землеустроительных и кадастровых работ на территории муниципального района

10) обеспечивает рассмотрение ходатайств и подготовку проектов постановлений администрации Исилькульского муниципального района о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории сельских поселений, входящих в состав Исилькульского муниципального района.

12) принимает и рассматривает заявления:

- о принятии граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - учет) для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, и осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации муниципального района о постановке на учет, отказе в постановке на учет, снятии с учета категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством;

-о бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений, входящих в состав Исилькульского муниципального района, в случаях и порядке, предусмотренных законом Омской области «О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно», и осуществляет подготовку соответствующих проектов правовых актов администрации муниципального района;

13) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, муниципальными правовыми актами муниципального района.

1.15 Полномочия комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

1. К полномочиям комиссии относятся:

-рассмотрение предложения по подготовке проекта правил, а также предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

-разработка проекта правил, а также внесение изменений в правила землепользования и застройки;

-рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний;

- подготовка протоколов, заключений, рекомендаций по результатам проведения публичных слушаний.

2. К полномочиям председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки относятся:

- руководство и контроль за деятельностью комиссии;

- проведение заседания комиссии;

- утверждение повестки дня и протокола заседания комиссии;

- выдает поручения членам комиссии.

3. К полномочиям заместителя председателя комиссии относятся:

- контроль за своевременным поступлением материалов, замечаний и предложений, а также подготовка протоколов, заключений, рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

- замещение председателя комиссии на период отсутствия.

4. К полномочиям секретаря комиссии относятся:

- извещение всех членов комиссии о дате, времени, месте проведения заседания комиссии;

- ведение протокола заседания комиссии;

- предоставление протокола заседания комиссии для утверждения председателю комиссии в течение трех дней после проведения заседания комиссии;

- осуществление информационно-организационных мероприятий по подготовке и проведению заседаний комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ 2.

Изменение видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства

физическими и юридическими лицами.

2.1 Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования - главные виды использования участка, использование  которых, при условии соблюдения технических регламентов, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены.

Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

2.2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Условно разрешенные виды использования не относятся к основным видам использования, но введение их допустимо градостроительным регламентом той территориальной зоны, к которой относится участок.

- Условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний.

- Со дня поступления в администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

2.3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Вспомогательные виды разрешенного использования являются дополнительными к основным и условно разрешенным видам использования, не могут быть самостоятельными от них и быть преимущественными, осуществляются только совместно с основными и условно разрешенными видами использования участков.

- Выбирать вспомогательные виды без выбора основного запрещено.

2.4. Изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования на территории сельского поселения осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 31.07.2015 N ОГ-Д23-10238 и письмом Росреестра от 17.01.2018 N 01-00357-ГЕ/18 «Об установлении или изменении границ территориальных зон» органы местного самоуправления устанавливают виды разрешенного использования.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

2.1. Правообладатели земельных участков, являющиеся собственниками земельных участков и объектов капитального строительства, осуществив самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия градостроительному регламенту при условии соблюдения требований технических регламентов, самостоятельно обращаются с соответствующим заявлением в орган государственной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества.

Физическое и юридические лицо, заинтересованное в изменении вида использования земельного участка и объекта капитального строительства с основного, условно разрешенного или вспомогательного на условно разрешенный вид использования, предусмотренный градостроительным регламентом, вправе выбрать такой вид использования и обратиться в комиссию за специальным разрешением на такое использование. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных и общественных обсуждениях. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные и общественные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. Комиссия готовит заключение о результате публичных и общественных обсуждений с рекомендациями о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

2.2. Правообладатели земельных участков – органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия при осуществлении выбора новых основных или вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства должны получить согласование органа местного самоуправления, в отношении выбранного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства. При получении согласования правообладатели, указанные в настоящем пункте, обращаются в орган государственной власти либо орган местного самоуправления, в полномочия которого входит распоряжение земельными участками, в отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешенного использования, за принятием решения об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Реконструкция объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

6. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. При наличии на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, и предоставленном на праве аренды, объекта капитального строительства, принадлежащего арендатору земельного участка на праве собственности, изменение вида разрешенного использования земельного участка осуществляется на основании документов, подтверждающих изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства.

Окончанием процедуры изменения вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект капитального строительства, является внесение в договор аренды земельного участка изменений на основании кадастрового паспорта земельного участка, отражающего избранный арендатором вид разрешенного использования земельного участка и соответствующий виду разрешенного использования объекта капитального строительства, подтвержденный техническим планом объекта.

8. Изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, планируемого для предоставления физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством, осуществляется органом, уполномоченным на распоряжение таким земельным участком, в соответствии с градостроительными регламентами соответствующей территориальной зоны и с учетом зон с особыми условиями использования территории.

2.5. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства установлен в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на территории Лесного сельского поселения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном.

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе  Исилькульского муниципального района.

4. Глава администрации в течении трех дней со дня поступления рекомендаций, сформулированных комиссией, принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

2.6. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.	Правообладатели земельных участков, при отклонениях от предельных параметров, предусмотренных статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Допускается однократное изменение одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов без проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном положением 4 настоящих правил

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия в течении пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе Исилькульского муниципального района.

7. Глава Исилькульского муниципального района в течении семи дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ПоЛОЖЕНИЕ 3.

Подготовка документации по планировке территории

органами местного самоуправлениЯ.

3.1 Назначение, виды и состав документации по планировке территории поселения.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.

3.2 Порядок подготовки проектов планировки и проектов межевания территории.

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории сельского поселения за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, принимается органом местного самоуправления района по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. В течение трех дней со дня принятия решения, решение подлежит опубликованию на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального строительства.

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты благоустройства территории, проекты инженерного обеспечения территории и инженерной подготовки территорий, схемы первоочередного строительства.

4. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Омской области, настоящими Правилами, правовыми актами органов местного самоуправления.

6. Орган местного самоуправления  осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе Исилькульского муниципального района или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, за исключением проектов разработанных в отношении территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу.

8. 	Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.  Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Принятие  решения  об  утверждении  или  об  отклонении  документации  по планировке территории.

- Глава Исилькульского муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

2. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

3. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Комплексное развитие территории .

1. Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии территории в границах Лесного сельского поселения осуществляется в соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Состав решения о комплексном развитии территории установлен статьей 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Договор о комплексном развитии территории заключается в соответствии со статьями 68-69 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ 4.

Проведение общественных обсуждений

или публичных слушаний

по вопросам землепользования и застройки.

- 4.1 Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также для выявления и учета мнения населения по разрабатываемым проектам в области градостроительной деятельности на территории сельского поселения проводятся общественные обсуждения или публичные слушания по следующим пунктам:

1) обсуждение проектов в области градостроительной деятельности с участием жителей поселения;

2) выявление мнения жителей поселения и мнения экспертов по проектам в области градостроительной деятельности, выносимым общественные обсуждения или на публичные слушания;

3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления поселения с жителями поселения;

4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения поселения;

5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления поселения по существу вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания вопроса.

2. Организатором общественных обсуждений или публичные слушаний является комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки.

3. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, инициированных населением или Советом Исилькульского муниципального района, принимает Совет Исилькульского муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой муниципального района – главой муниципального района.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся организатором в сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаний, размещаются на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2 Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в форме муниципального правового акта о проведении общественных обсуждений, опубликованного в установленном для муниципальных нормативных правовых актов Исилькульского муниципального района.

2. Порядок проведения публичных слушаний устанавливает Совет Исилькульского муниципального района.

3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещается на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В случае проведения публичных слушаний, участники вносят предложения и замечания по рассматриваемому проекту в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. Информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний указывается в оповещении о проведении публичных слушаний.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока приема замечаний и предложений участников общественных обсуждений или публичных слушаний. Замечания и предложения участников общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат обязательному рассмотрению на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Омской области, правовым актами Исилькульского  муниципального района и сельского поселения. Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в сроки, установленные муниципальным правовым актом о проведении общественных обсуждений.

6. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны обеспечивать открытость и доступность предоставляемой информации.

7. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы Омской области, муниципальные акты Исилькульского района и иные нормативно-правовые акты.

8. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

4.3 Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия:

1) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях или публичных слушаниях в качестве экспертов. Секретарь публичных слушаний направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение.

2) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов общественных обсуждений или публичных слушаний в муниципальных средствах массовой информации и размещает на официальном сайте поселения и на официальном сайте Исилькульского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленных в общедоступных местах;

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждений или публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний и в представлении информации на общественные обсуждения или публичные слушания;

6) организует подготовку проекта заключения общественных обсуждений или публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;

7) оповещает население сельского поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, не позднее семи дней до даты проведения собрания участников публичных слушаний, обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, резервирования земель, объектов капитального строительства для обеспечения реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, информируются персонально о предстоящих публичных слушаниях;

8) определяет место и время проведения собрания участников публичных слушаний с учетом количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей сельского поселения, представителей органов местного самоуправления сельского поселения и других заинтересованных лиц;

9) осуществляет иные полномочия.

4.4 Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки по решению главы местной администрации.

2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Исилькульского муниципального района.

3. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект главе Исилькульского муниципального района. Глава принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в органы местного самоуправления. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Положение 5.

внесение изменений в

правила землепользования и застройки

Порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений:

1. Основаниями для рассмотрения являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;

6) принятие решения о комплексном развитии территории.

2. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти Омской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления Исилькульского района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории Поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

2.1. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного Кодекса заключения комиссии не требуются.

3. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки.

Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе района.

При внесении изменений, предусмотренные пунктами 1-2 части 2 настоящего положения заключения комиссии не требуются.

5. Глава районной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

6. По поручению главы районной администрации комиссия, не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещение в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от уполномоченных государственных органов исполнительной власти, а также подведомственных им должностных лиц и государственных учреждений или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

8. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

9. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой Исилькульского муниципального района решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных или общественных обсуждений слушаний по проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний или общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект главе Исилькульского муниципального района. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.

11. Глава Исилькульского муниципального района в течение десяти дней после представления ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. Орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной администрации на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

13. После утверждения, изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения.

14. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Омской области вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Омской области, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

ПОЛОЖЕНИЕ 6.

Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

6.1   Виды зон градостроительных ограничений.

1. На карте градостроительного зонирования в составе настоящих Правил отображаются границы зон действия градостроительных ограничений, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Омской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования, являются зоны с особыми условиями использования территорий.

3. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте градостроительного зонирования на основании установленных законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном порядке уполномоченными государственными органами проектов зон градостроительных ограничений.

4. Градостроительные ограничения устанавливают дополнительные по отношению к градостроительным регламентам настоящих Правил требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах соответствующих территориальных зон, обязательные для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

5. В случае действия градостроительных ограничений в границах установленных территориальных зон виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с учетом требований градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

6.2   Зоны с особыми условиями использования территорий поселения.

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным законодательством, законодательством Омской области, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Размеры и границы санитарно-защитных зон, отраженные в настоящих правилах, носят условный рекомендательный характер. Юридические последствия в отношении таких зон наступают только после их установления в порядке, определенном законодательством.

4. Размещение объектов в санитарно-защитных зонах допускается с учетом требований Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Согласно ч.1, п.4. ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В границах Лесного сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия:

-Могила полного кавалера ордена Славы Гетмана Михаила Романовича (1912-1960) (памятник регионального значения, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия);

-Здание бывшего дома культуры, построенного в 1930 году методом народной стройки. Архитектор К.К. Шульц (объект регионального значения, не включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия);

Градостроительные регламенты распространяются на здание дома культуры, построенного методом народной стройки.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Требования к режиму использования земель, градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется федеральным законодательством, законодательством Омской области, законодательством о градостроительной деятельности, законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и иным законодательством.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти Омской области,  уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия.  При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Водоохранные зоны, зоны затопления (подтопления)

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

2. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3   Зоны действия опасных природных или техногенных процессов.

Зоны действия опасного природного или техногенного процесса - обстановки на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. К перечню возможных чрезвычайных ситуаций относятся:

1) чрезвычайные ситуации техногенного характера: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. На территории поселения радиационно – опасных объектов, химически-опасных объектов - нет.  Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций - на территории поселения:

-чрезвычайные ситуации на транспорте;

-чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

-чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

2)  чрезвычайные ситуации природного характера: обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического, метеорологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. На территории поселения имеется вероятность возникновения опасных метеорологических явлений, последствия от которых могут привести к возникновению:

- паводковые подтопления;

- пожары;

- снегопады, гололед.

6.4.  Зоны действия публичных сервитутов.

1. Применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим и юридическим лицам, в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, могут устанавливаться публичные сервитуты.

2. Решение об установлении публичного сервитута принимается в форме правового акта главы Исилькульского муниципального района.

6.5   Зоны особо охраняемых территорий поселения.

Особо охраняемая природная территория включает территории (акватории) с расположенными на них природными комплексами и объектами и природоохранное учреждение, осуществляющее управление, охрану, наблюдение и иные виды деятельности, определенные в установленном порядке.

На территории поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

  - Планировочная организация территории поселения.

Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры поселения и включает в себя следующие планировочные элементы:

- поселение;

- населенные пункты.

6.7  Виды   территориальных  зон,  обозначенных  на  карте  градостроительного зонирования.

Виды и состав территориальных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом и действующим законодательством.

6.8 Линии градостроительного регулирования.

Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки территорий, а также проектами санитарно-защитных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры, режимных объектов и т.д.

6.9 Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального осуществляется в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта, направляет заявление о его предоставлении в Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки.

3. Форма заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта, перечень прилагаемых к нему документов, а также порядок рассмотрения данных заявлений устанавливаются нормативным правовым актом администрации Исилькульского района.

К заявлению прилагаются материалы, обосновывающие возможность отклонения от предельных параметров объекта капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта подлежит обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях только при условии представления заявителем обоснования размещения объекта, а также положительных заключений уполномоченных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Исилькульского муниципального района. Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения заявления на заседании комиссии с учетом заключения о результатах публичных слушаний.

6. Для подготовки рекомендаций комиссия вправе запросить заключения структурных подразделений администрации Исилькульского муниципального района, органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны и использования объектов культурного наследия, иных надзорных органов.

7. При принятии решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства учитываются:

-необходимость соблюдения заявителем технических регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности жизнедеятельности людей;

-необходимость соблюдения прав и законных интересов правообладателей смежно расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц;

-недопустимость ущемления общественных интересов населения поселения;

-недопустимость ухудшения архитектурного облика населенных пунктов.

8. В целях соблюдения требований пункта 7 настоящей статьи в разрешение на отклонение от предельных параметров объекта включаются (устанавливаются) условия, определяющие пределы реализации данного разрешения.

9. В разрешение на отклонение от предельных параметров объекта вписываются конкретные предельные параметры для соответствующего земельного участка.

10. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта действует в течение двух лет. Если в указанный срок правообладателем земельного участка не получено разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, по его заявлению в администрацию Исилькульского района вправе продлить срок действия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта на один год, при соблюдении требований технических регламентов.

11. В случае, если документацией по планировке территории, утвержденной в установленном порядке, предусмотрены параметры разрешенного строительства, отличные от параметров, установленных Правилами для соответствующей территориальной зоны, строительство, реконструкция объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в границах территории, на которую разработана данная документация, осуществляются в соответствии с параметрами, утвержденными в документации по планировке территории.

12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.10  Особенности застройки и землепользования на территориях зон индивидуального жилищного строительства.

1. При осуществлении индивидуального жилищного строительства (проектировании) необходимо соблюдать требования, установленные схемой планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2. Жилые дома должны располагаться на земельных участках с отступом от красных линий в соответствии с градостроительной документацией. При реконструкции кварталов индивидуальной жилой застройки допускается уменьшение отступа либо строительство объектов индивидуального жилищного строительства по красным линиям с учетом сложившейся градостроительной ситуацией (уменьшение отступа от красных линий или расположение объекта индивидуального жилищного строительства по красным линиям согласуется с органом архитектуры и градостроительства).

3. В период строительства объекта индивидуального жилищного строительства застройщик обязан произвести временное ограждение территории, оборудовать места для складирования строительных материалов, содержать земельный участок в чистоте, обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора.

4. По окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства и до обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию индивидуальный застройщик обязан выполнить исполнительную топографическую съемку вновь созданных и измененных объектов индивидуального жилищного строительства, инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения участка, а также произвести устройство выезда до проезжей части из того же материала, что и проезжая часть.

5. Исполнительная топографическая съемка законченных строительством объектов индивидуального жилищного строительства и трасс инженерных коммуникаций производится лицензированной организацией за счет застройщика.

6. После выдачи разрешения на ввод индивидуального жилого дома в эксплуатацию застройщик обязан установить на нем номерной знак установленного образца.

6.11 Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон,  общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры,  рекреационных зон, зон сельскохозяйственного использования.

Определяются действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, действующими на территории сельского поселения  и  градостроительными регламентами.

1. Жилые дома должны располагаться на земельных участках с отступом от красных линий в соответствии с градостроительной документацией. При реконструкции кварталов индивидуальной жилой застройки допускается уменьшение отступа либо строительство объектов индивидуального жилищного строительства по красным линиям с учетом сложившейся градостроительной ситуацией (уменьшение отступа от красных линий или расположение объекта индивидуального жилищного строительства по красным линиям согласуется с органом архитектуры и градостроительства).

- 2.  Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ от границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капитального строительства, при которой не изменяется местоположение объекта капитального строительства относительно указанной границы земельного участка. При этом иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламентом, подлежат обязательному применению.

3. По окончании строительства объекта и до обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщик обязан выполнить исполнительную топографическую съемку вновь созданных и измененных объектов, инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения участка, а также произвести устройство выезда до проезжей части из того же материала, что и проезжая часть.

4. Исполнительная топографическая съемка законченных строительством объектов строительства и трасс инженерных коммуникаций производится лицензированной организацией за счет застройщика.

5. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в орган архитектуры и градостроительства документы об изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией (исполнительная съемка).

6. При прокладке сетей заказчик обязан выполнить:

1) разбивку на местности осей прокладываемых трасс инженерных коммуникаций в соответствии с рабочими чертежами;

2) исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до ввода их в эксплуатацию.

7. Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ от границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капитального строительства, при которой не изменяется местоположение объекта капитального строительства относительно указанной границы земельного участка. При этом иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламентом, подлежат обязательному применению.

6.12  Общие требования к планировке и застройке территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.

1. Выбор и предоставление земельных участков для садоводческих (дачных) объединений граждан осуществляется органами местного самоуправления или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации из находящихся в их ведении фондов перераспределения земель и государственного запаса земель.

2. Проектирование застройки территорий садоводческих (дачных) объединений граждан осуществляется в соответствии с СП 53.13330.2011 и СП 11-106-97.

3. Градостроительное регулирование и организация территорий садоводческих (дачных) объединений граждан проводятся в соответствии с утвержденной градостроительной документацией - проектами планировки и межевания, являющимися основными юридическими документами, определяющими в интересах населения условия ведения садоводства, отдыха и проживания.

4. Градостроительная документация предназначена для применения заказчиками, органами государственного и местного управления и надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами - участниками инвестиционного процесса и заинтересованными субъектами градостроительной деятельности.

5. Основанием для разработки градостроительной документации является принятый в установленном порядке нормативный акт органа местного самоуправления о разрешении проектирования на конкретной территории.

6. Градостроительная документация выполняется по заказу правления садоводческого (дачного) объединения граждан за счет средств его членов.

7. Градостроительная документация разрабатывается проектными организациями (институтами, акционерными обществами, творческими архитектурными мастерскими), иными юридическими и физическими лицами, имеющими лицензии на право заниматься разработкой соответствующей градостроительной документации.

8. Границы территорий садоводческих (дачных) объединений граждан определяются территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития регионов, на основании которой по заявке заказчика органом архитектуры и градостроительства выдается архитектурно-планировочное задание на выполнение градостроительной документации.

9. Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несет заказчик, организация, предприятие или другое юридическое лицо, предоставившее исходные данные.

10. Администрация Исилькульского района рассматривает согласованную документацию и утверждает ее. Утвержденная градостроительная документация территории садоводческого (дачного) объединения является обязательной для исполнения всеми участниками организации и ведения садового и дачного хозяйства.

11. Освоение территории садоводческих (дачных) объединений граждан допускается после геодезического выноса и закрепления их границ в натуре (на местности) с оформлением и передачей застройщику выполненных работ по акту.

6.13   Особенности застройки и землепользования на территориях зон специального назначения.

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются лицам, осуществляющим соответствующую деятельность.

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, действующих норм и правил.

6.14   Особенности застройки и землепользования на территориях зон акваторий.

- Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водоохранных сооружений и иных водных объектов.

- Границы зон акваторий устанавливаются по границам прибрежных полос, подпорным стенкам набережных, красными и другими линиями градостроительного регулирования.

- В зонах акваторий не допускается размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного использования земельных участков других территориальных зон, за исключением причалов, портовых сооружений, аквапарков, лодочных станций, яхт-клубов и других сооружений спортивного и оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

6.15 Состав,  назначение  и  требования   к   использованию  территорий   общего пользования.

- Территории общего пользования (земельные участки общего пользования) — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка. Территории (земельные участки) общего пользования не подлежат приватизации, границы их отображаются в проектах планировки территории посредством красных линий

- К территориям общего пользования относятся территории занятые:

1) площадями, улицами, проездами, набережными, бульварами, автомобильными дорогами, скверами, парками, лесопарками, водными объектами общего пользования, береговой полосой и другие.

2) части не включенных в состав территорий общего пользования земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения), с отображением в документации по планировке территории границ частей указанных земельных участков посредством границ зон действия публичных сервитутов.

3. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с законодательством.

6.16  Основы землепользования в поселении.

2. Использование земель поселения должно осуществляться при условии соблюдения прав и законных интересов населения поселения.

3.  Действие настоящих Правил распространяется на все земли, расположенные на территории поселения.

4. Соблюдение установленных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Омской области, настоящими Правилами, локальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, градостроительных требований к использованию земельных участков является обязательным для всех собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Градостроительные требования к использованию земельных участков устанавливаются в соответствии с градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны.

6.17 Предоставление земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства из земель муниципальной собственности на территории поселения.

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, действующими на территории поселения.

Предоставление в собственность земельных участков для строительства из земель муниципальной собственности осуществляется без предварительного согласования места размещения объектов с применением процедуры торгов (конкурсов, аукционов) (далее – торги) в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, генеральным планом, настоящими Правилами, документацией по планировке территории поселения.

2. Торги могут проводиться по инициативе администрации Исилькульского района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для строительства.

Порядок предоставления земельного участка для строительства объектов капитального строительства по инициативе администрации Исилькульского района и по инициативе заинтересованных лиц определяется действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, действующими на территории поселения.

6.18 Публичные сервитуты.

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, возникающее на основании нормативного правового акта и обеспечивающее интересы местного самоуправления и (или) местного населения.

2. Публичный сервитут устанавливается главой Исилькульского муниципального района в соответствии с Земельным кодексом РФ.

6.19 Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

- Порядок резервирования земель для государственных и муниципальных нужд определяется земельным законодательством и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных и муниципальных нужд», законодательством Омской области, локальными нормативными актами.

- Решение о резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных нужд поселения принимаются главой Исилькульского муниципального района.

6.20 Градостроительная ценность территории поселения. Обеспечение   инвестиционной  привлекательности   территорий   поселения посредством дифференциации земельных платежей

1. Градостроительная ценность территории - мера способности территории (недвижимости) удовлетворять необходимым общественным требованиям к ее состоянию и использованию входит в документацию территориального планирования и используется для экономического регулирования градостроительной деятельности.

2.Зонирование территории по градостроительной ценности производится с учетом следующих факторов:

1) местоположение;

2) доступность к центру населенного пункта, местам трудовой деятельности, объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения;

3) уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории;

4) уровень развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения;

5) эстетическая, историческая ценность застройки и ландшафтная ценность территории;

6) состояние окружающей среды;

7) инженерно-геологические условия строительства и степень подверженности территории воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8) рекреационная ценность территории и другие.

- Инвестиционная привлекательность территории поселения обеспечивается посредством дифференциации земельных платежей в зависимости от местоположения земельных участков и наличия объектов инженерной, транспортной и социальных инфраструктур.

6.21 Муниципальный земельный контроль.

1. Муниципальный земельный контроль ведется в целях эффективного использования земель, защиты государственных, муниципальных и общественных интересов в сфере земельных правоотношений, а также конституционных прав граждан и юридических лиц на землю, осуществления мероприятий по изучению состояния земель, планирования и организации рационального использования земель, образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства и установления их границ на местности (территориальное землеустройство).

2. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Омской области.

6.22 Основные принципы организации застройки территории поселения.

1. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Омской области, генеральным планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на территории Поселения правовыми актами органов местного самоуправления поселения в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

4. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с земельным, жилищным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды и объектов культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.

5. До начала строительства объектов капитального строительства должно осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство.

6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента.

7. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить исполнительную съемку и передать её в администрацию Исилькульского муниципального района безвозмездно.

8. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию.

9. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

6.23 Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства на территории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.

6.24 Проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита территории поселения от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут предусматриваться во всех видах градостроительной и проектной документации.

6.25 Проектная документация объекта капитального строительства.

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать эффективное использование территории земельного участка, плотность застройки должна соответствовать нормативной.

5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов должна предусматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, рациональные решения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и сохранение плодородного слоя почвы, рекультивацию.

6.26 Государственная экспертиза и утверждение проектной документации.

1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, за исключением указанных в ст. 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий проводится, в соответствии с действующим законодательством, уполномоченным органом исполнительной власти Омской области.

2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

6.27 Выдача разрешения на строительство.

1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет в администрацию Исилькульского муниципального района заявление на имя главы района о выдаче разрешения на строительство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления застройщика, подаваемого в администрацию Исилькульского муниципального района, на имя главы района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6.28 Строительство,    возведение    строений,    сооружений    в   случаях,    когда законодательством  о градостроительной деятельности не предусмотрена выдача разрешений на строительство.

1. Настоящие требования распространяются на следующие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества, строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

2. Условиями для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории поселения являются:

1) наличие свободной территории;

2) согласование с заинтересованными лицами в случае, если объект, не являющийся объектом капитального строительства, непосредственно затрагивает их интересы;

3) согласование с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения на размещение (установку) на данном земельном участке объекта, не являющегося объектом капитального строительства.

3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, ограничивается в зонах охраны объектов культурного наследия, территориях, занимаемыми зелеными насаждениями и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными коммуникациями и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах и других участках, где затрудняется движение пешеходов и транспорта, усложняется проведение механизированной уборки.

4. Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий. Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, ближе 15 метров от окон зданий, за исключением остановочных павильонов, а также киосков и палаток, составляющих единый комплекс с остановочными павильонами.

5. К объектам, не являющимся объектами капитального строительства, используемым для торговли и услуг, должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта для выгрузки или погрузки товаров, не создающий помех для прохода пешеходов и не пересекающий дворовые территории жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения).

6. Высота объектов, не являющихся объектами капитального строительства, их этажность и площадь определяются в каждом конкретном случае в соответствии с действующими нормами и правилами с обоснованием необходимости и целесообразности принимаемых решений, исходя из интересов граждан и условий их проживания, градостроительной ситуации и месторасположения.

7. Внешний вид объектов, не являющихся объектами капитального строительства, должен отвечать архитектурно-художественным требованиям.

8. Применение типовых проектов разрешается только по согласованию с администрацией Исилькульского района, а в остальных случаях выполняются индивидуальные проекты с учетом конкретной градостроительной ситуации.

9. В случае необходимости установки отдельных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для мелкорозничной торговли, на одной площадке рекомендуется вместо набора однотипных киосков применение быстровозводимых модульных комплексов (мини-рынков, торговых рядов), выполненных из легких конструкций по индивидуальным проектам. В случаях организации торговых комплексов из объектов, не являющихся объектами капитального строительства, обязательно устройство общественных туалетов.

10. Для строительства (изготовления) объекта, не являющегося объектом капитального строительства, предназначенного для торговли и услуг, применяются любые современные материалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим конструкциям с остеклением из витринного стекла и облицовкой современными отделочными материалами. Допускается использование других материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку.

11. В случае если объект, не являющийся объектом капитального строительства, установлен до вступления в силу настоящих Правил и его эксплуатация не соответствует порядку, установленному настоящей статьей, владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства, необходимо осуществить модернизацию внешнего вида объекта, не являющегося объектом капитального строительства: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски в соответствии с настоящими Правилами.

12. Модернизация объекта, не являющегося объектом капитального строительства, осуществляется в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

13. Территория, занимаемая объектами, не являющимися объектами капитального строительства, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом. Не допускается принятие в эксплуатацию завершенных строительством объектов, не являющихся объектами капитального строительства, без выполнения работ по благоустройству. В состав работ по благоустройству должны, как правило, входить работы по устройству тротуаров, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм, а также работы по посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.

14. Габаритные размеры временного гаража-стоянки не должны превышать 3,6 x 6,0 м.

15. Киоски, павильоны, торговые ряды и другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, предназначенные для торговли и услуг, должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия.

16. Разрешение на установку объекта, не являющегося объектом капитального строительства, оформляется на конкретное физическое или юридическое лицо. При совершении сделок купли-продажи объекта, не являющегося объектом капитального строительства, находящегося на землях муниципальной собственности, новый владелец обязан переоформить разрешение на эксплуатацию в администрации района.

17. Не требуется переоформление разрешения на установку и эксплуатацию объектов, не являющихся объектами капитального строительства, при переходе права пользования земельным участком вместе с расположенными на нем объектами, не являющимися объектами капитального строительства.

18. Для получения разрешения на установку объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории поселения:

1) юридические лица направляют в адрес главы муниципального района заявление на бланке предприятия, организации или учреждения за подписью руководителя и заверенное печатью. В заявлении указываются:

а) наименование юридического лица, почтовый адрес, контактный телефон (факс), расчетный счет, должность, фамилия, имя, отчество руководителя;

б) предполагаемые месторасположение и целевое использование объекта, не являющегося объектом капитального строительства;

в) тип, описание и технические характеристики объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

д) краткое технико-экономическое обоснование;

е) к заявлению должны быть приложены копии правовых документов на земельный участок;

2) физические лица направляют в адрес главы муниципального района, на территории которого предполагается установить объект, не являющийся объектом капитального строительства, заявление, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество физического лица, его почтовый адрес, контактный телефон;

б) паспортные данные;

в) предполагаемые месторасположение и целевое использование объекта, не являющегося объектом капитального строительства;

г) тип, описание и технические характеристики объекта, не являющегося объектом капитального строительства;

д) краткое технико-экономическое обоснование;

е) копии правовых документов на земельный участок.

19. Заявления от юридических и физических лиц с прилагаемыми документами регистрируются и направляются в комиссию для рассмотрения возможности предварительного согласования земельного участка для установки или размещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства. Заявление должно быть рассмотрено в течение 15 дней с момента поступления.

20. Комиссия решает вопрос о возможности установки или размещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства, на предлагаемом земельном участке с учетом требований настоящих Правил.

21. В случае отрицательного решения заявителю направляется уведомление.

22. В случае положительного решения администрация Исилькульского района согласовывает место размещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства, и информирует об этом заявителя.

23. Проект размещения объекта, не являющегося объектом капитального строительства, в обязательном порядке должен быть согласован с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, органом архитектуры и градостроительства.

24. При оформлении разрешения на размещение автостоянки дополнительно требуются заключения представителей органа исполнительной Омской области, уполномоченного в сфере экологии, Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

6.29 Разбивка осей зданий.

- После выдачи разрешения на строительство застройщик выполняет разбивку осей зданий и сооружений или разрешает проведение этих работ, а затем осуществляет приемку,  выполненных по договору с подрядной организацией.

- Вынос в натуру координационных осей, определяющих членение здания или сооружения на модульные шаги и высоты этажей, производится при подготовке проектной документации и закрепляется знаками согласно требованиям технических регламентов и сдается по акту установленной формы представителям строительной организации в присутствии Заказчика.

- Отсутствие представителей Заказчика или строительной организации на строительной площадке в назначенный срок приемки разбивочных работ влечет за собой повторную разбивку за счет Заказчика.

6.30 Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, строительного контроля и государственного строительного надзора.

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

6.31 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

- Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после подписания акта приемки объекта капитального строительства на основании заявления застройщика.

- Порядок рассмотрения и выдачи разрешения определяется ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для внесения сведений в единый государственный реестр прав построенного объекта капитального строительства.

6.32  Контроль за осуществлением застройки на территории поселения.

Администрация Исилькульского муниципального района в пределах своих компетенций осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления и иными субъектами градостроительных отношений положений и требований, содержащих в законодательстве, документах территориального планирования, региональных и местных нормативах градостроительного проектирования, настоящих Правилах, а также градостроительных регламентах.

6.33 Действие  настоящих  Правил  по  отношению  к  ранее  возникшим правоотношениям.

1. Ранее принятые правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек, а также на использование земельных участков, сформированных и предоставленных физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил.

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным регламентом для территориальной зоны.

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами.

6.34  Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации.

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Глава Исилькульского муниципального района после введения в действие настоящих Правил может принимать решения о разработке документации по планировке территории.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Территориальные зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | -размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); -выращивание сельскохозяйственных культур; -размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,04га Маскимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,4 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) | -размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства; -производство сельскохозяйственной продукции; -размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; -содержание сельскохозяйственных животных. | Минимальные размеры земельного участка – 0,4 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | -размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); -разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; -размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; -обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. | Минимальные размеры земельного участка – 0,08 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | --размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Площадки для занятий спортом (5.1.3) | -размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | -размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Благоустройство территории (12.0.2) | -размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |

| УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). | Минимальные размеры земельного участка на– 0,02 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Количество рабочих мест на 1000 чел – 7. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | -школы; -лицеи; -гимназии; -художественные, музыкальные школы; -образовательные кружки; -иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 55 кв. м на 1 чел.; - от 401 до 500 мест – 65 кв. м на 1 чел.; - от 501 до 600 мест – 55 кв. м на 1 чел.; - от 601 до 800 мест – 45 кв. м на 1 чел. Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 10 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Предельная высота ограждения – 2 м. Минимальный процент озеленения – 30. Внешкольные учреждения создаются в процентном соотношении от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать образовательные и детские учреждения. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | -размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров. | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальный размер земельного участка – 0,3 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены. |
| Магазины (4.4) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка на– 0,01 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Ведение огородничества (13.1) | -осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; -размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальные размеры земельного участка – 0,04 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальный отступ от границы земельного участка – 1м. Иные предельные параметры не подлежат установлению | Ограничения установлены. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности и возводить объекты капитального строительства. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | -размещение малоэтажных многоквартирных домов; -обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; -размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | -размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); -разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; -размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; -обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. | Минимальные размеры земельного участка – 0,08 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | --размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Площадки для занятий спортом (5.1.3) | -размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | -размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Благоустройство территории (12.0.2) | -размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |

| УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | -размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); -выращивание сельскохозяйственных культур; -размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,04га Максимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,4 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) | -размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства; -производство сельскохозяйственной продукции; -размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; -содержание сельскохозяйственных животных. | Минимальные размеры земельного участка – 0,4 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | -размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Максимальное количество надземных этажей - 1. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Магазины (4.4) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка на– 0,01 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Бытовое обслуживание (3.3) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). | Минимальные размеры земельного участка на– 0,02 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Количество рабочих мест на 1000 чел – 7. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Ведение огородничества (13.1) | -осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; -размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальные размеры земельного участка – 0,04 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальный отступ от границы земельного участка – 1м. Иные предельные параметры не подлежат установлению | Ограничения установлены. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности и возводить объекты капитального строительства. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зона смешанной и общественно-деловой застройки

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | -размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); -выращивание сельскохозяйственных культур; -размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Минимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,04га Максимальный размер земельного участка индивидуальной жилой застройки – 0,4 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) | -размещение малоэтажных многоквартирных домов; -обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; -размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2) | -размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства; -производство сельскохозяйственной продукции; -размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; -содержание сельскохозяйственных животных. | Минимальные размеры земельного участка – 0,4 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Блокированная жилая застройка (2.3) | -размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); -разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; -размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; -обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. | Минимальные размеры земельного участка – 0,08 га. Максимальные размеры земельного участка – 1,0 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Минимальный отступ от красной линии проездов до жилого дома – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | -размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. | Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Максимальное количество надземных этажей - 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Площадки для занятий спортом (5.1.3) | -размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | -размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Благоустройство территории (12.0.2) | -размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |

| УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона смешанной и общественно-деловой застройки (ОД.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). | Минимальные размеры земельного участка на– 0,02 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Количество рабочих мест на 1000 чел – 7. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Магазины (4.4) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка на– 0,01 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Общественное питание (4.6) | -размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): - мощность объекта до 50 мест – 0,2-0,25; - мощность объекта от 50 до 150 мест – 0,2-0,15; - мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Служебные гаражи (4.9) | -размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Склады (6.9) | -размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов, не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: -промышленные базы, -склады, -погрузочные терминалы и доки, - нефтехранилища, -газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные станции, -элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | Минимальный размер земельного участка – 0,01 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зона специализированной общественной застройки

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона специализированной общественной застройки (ОД.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | -размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Социальное обслуживание (3.2) | -размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. | Минимальные размеры земельного участка: - отделение связи – 0,07-0,08 га. Минимальные размеры земельного участка для иных объектов социального обслуживания не подлежат установлению. Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Здравоохранение (3.4) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. | Минимальные размеры земельного участка – 0,20 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | -детские ясли; -детские сады; | Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоящего объекта: - при вместимости до 100 мест – 44 кв. м. на 1 чел.; - при вместимости свыше 100 мест – 38 кв. м. на 1 чел; - при вместимости свыше 500 мест – 33 кв. м. на 1 чел. Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальное расстояние от границ земельных участков до соседних зданий и сооружений - 12 м; Минимальный отступ от красной линии улицы – 10 м. Минимальный отступ до бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети (категорий IА, IБ, IВ, II, III) - 50 м, а для дорог IV категории - 25 м. Минимальный отступ от участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах - 50 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м Предельное количество надземных этажей – 3. Минимальная высота ограждения –1,2 м. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20. Минимальный процент озеленения – 30. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать образовательные и детские учреждения. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | -школы; -лицеи; -гимназии; -художественные, музыкальные школы; -образовательные кружки; -иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению. | Минимальные размеры земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 55 кв. м на 1 чел.; - от 401 до 500 мест – 65 кв. м на 1 чел.; - от 501 до 600 мест – 55 кв. м на 1 чел.; - от 601 до 800 мест – 45 кв. м на 1 чел. Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 10 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Предельная высота ограждения – 2 м. Минимальный процент озеленения – 30. Внешкольные учреждения создаются в процентном соотношении от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать образовательные и детские учреждения. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) | -размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров. | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальный размер земельного участка – 0,3 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены. |
| Религиозное использование (3.7) | Церкви. Соборы. Храмы. Часовни. Монастыри. Мечети. Молельные дома. Скиты. Воскресные школы. Семинарии. Духовные училища | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальный размер земельного участка – 0,7 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 25 м. Предельная высота ограждения – 2 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 (площадь под территорию благоустройства не учитывается) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Общественное управление (3.8) | -размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. | Минимальный размер земельного участка из расчета 40-60 кв. м. на одного сотрудника Максимальный размер земельного участка не установлен. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. | Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Максимальное количество надземных этажей - 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Деловое управление (4.1) | -размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Спорт (5.1) | -размещение зданий и сооружений для занятия спортом. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать спортивные сооружения общего пользования за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |
| Легкая промышленность (6.3) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 1 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Пищевая промышленность (6.4) | -размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 1 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Предприятия пищевой промышленности не следует размещать на территории с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон. |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | -размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Историко-культурная деятельность (9.3) | -сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения установлены. В границах территорий объектов культурного наследия запрещено проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с Управлением охраны культурного наследия Министерства культуры омской области |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства РФ. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | -размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |

| УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона специализированной общественной застройки (ОД.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бытовое обслуживание (3.3) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро). | Минимальные размеры земельного участка на– 0,02 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Количество рабочих мест на 1000 чел – 7. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Рынки (4.3) | -размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; -размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Минимальная площадь земельного участка не установлена. Максимальная площадь земельного участка не установлена. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. Предельная торговая площадь рыка - 24-40 кв. м. на 1000 жителей. Площадь одного торгового места зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2 7 м2 - св. 3000 м2 Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Магазины (4.4) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальные размеры земельного участка на– 0,01 га. Максимальные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Банковская и страховая деятельность (4.5) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальные размеры земельного участка: -отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операционных местах; - операционная касса – га на объект: 0,2 – при 2 операционных кассах 0,5 – при 7 операционных кассах Максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Общественное питание (4.6) | -размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальные размеры земельного участка (га/100 мест): - мощность объекта до 50 мест – 0,2-0,25; - мощность объекта от 50 до 150 мест – 0,2-0,15; - мощность объекта свыше 150 мест – 0,1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) | -размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены. |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Объекты дорожного сервиса (4.9.1) | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. | Автозаправочные станции (АЗС) - одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, Минимальные размеры земельных участков для АЗС, га: -на 2 колонки - 0,1; -на 5 колонок - 0,2; -на 7 колонок - 0,3; Станции технического обслуживания – один пост на 200 автомобилей. Минимальные размеры земельных участков для станций технического обслуживания, га: -на 10 постов – 1,0; -на 15 постов - 1,5; Минимальные размеры земельного участка для иных объектов придорожного сервиса не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Склады (6.9) | -размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов, не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: -промышленные базы, -склады, -погрузочные терминалы и доки, - нефтехранилища, -газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные станции, -элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | Минимальный размер земельного участка – 0,01 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. |
| Железнодорожный транспорт (7.1) | -размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены. |
| Автомобильный транспорт (7.2) | -размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены. |
| Трубопроводный транспорт (7.5) | -размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3 Максимальный процент застройки – 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0) | -размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Охрана Государственной границы Российской Федерации (8.2) | Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации | Минимальный размер земельного участка – 0,01 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. | Ограничения не установлены |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зона сельскохозяйственного использования

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Растениеводство (1.1) | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. | Предельные параметры не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Овощеводство (1.3) | -осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц. | Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м. Максимальные размеры земельного участка – не установлены Общая площадь теплиц определяется как сумма производственных площадей и вспомогательных помещений, выполненных из тепличных конструкций. При отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос шириной 10 м. Ограждения территории теплиц высотой не менее 1,6 м. Максимальный процент застройки (при наличии теплиц) – 65. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Размещение теплиц и тепличных комбинатов не допускается: - на земельных участках, почва которых загрязнена вредными веществами (соли тяжелых металлов, продукты радиоактивных отходов, соединения азота, пестициды и другие токсиканты) в концентрациях, превышающих допустимые; - в водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ; - в первом поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения без согласования размещения. - в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной без согласования с Роспотребнадзором. Зооветеринарные разрывы между тепличными и парниковыми хозяйствами и животноводческими, птицеводческими фермами и комплексами должны быть не менее 150 м. |
| Пчеловодство (1.12) | -осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Предельные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 5 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | -размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | -производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Минимальные размеры земельного участка – 0,04 га. Максимальные размеры земельного участка – 30 га Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничение установлено. Не допускается возведение объектов капитального строительства |
| Питомники (1.17) | -выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные размеры земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | -размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения городского хозяйства | Предельные размеры земельного участка не установлены Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельная высота объекта – 10м. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Сенокошение (1.19) | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Предельные параметры не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Выпас сельскохозяйственных животных (1.20) | -выпас сельскохозяйственных животных | Предельные параметры не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |

| УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона сельскохозяйственного использования (СХ.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Скотоводство (1.8) | -осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); -сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; -разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничение установлено. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов, предприятий по переработке кожевенного сырья. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный) (2.2) | -размещение жилого дома, отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); -выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; -производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных. | Минимальный размер земельного участка – 0,04 га. Максимальный размер земельного участка – 30 га. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не более 20 м. Высота ограждения – не более 2 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Не допускается размещение жилых домов, а также иных зданий и сооружений на полевом земельном участке (земельный участок за пределами границ населенного пункта). Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности. Не допускается размещение жилой застройки на территории месторождений полезных ископаемых при разработке залежей минерального сырья (пески, глины, известняки). |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | -размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Максимальное количество надземных этажей - 1. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Склады (6.9) | -размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: -промышленные базы, -склады, -погрузочные терминалы и доки, - нефтехранилища и нефтеналивные станции, -газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, -элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | Минимальный размер земельного участка – 0,01 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничение установлено. Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0) | -размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Овощеводство (1.3) | -осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц. | Минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Максимальные размеры земельного участка не установлены Общая площадь теплиц определяется как сумма производственных площадей и вспомогательных помещений, выполненных из тепличных конструкций. При отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос шириной 10 м. Ограждения территории теплиц высотой не менее 1,6 м. Максимальный процент застройки (при наличии теплиц) – 65. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Размещение теплиц и тепличных комбинатов не допускается: - на земельных участках, почва которых загрязнена вредными веществами (соли тяжелых металлов, продукты радиоактивных отходов, соединения азота, пестициды и другие токсиканты) в концентрациях, превышающих допустимые; - в водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ; - в первом поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения без согласования размещения. - в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной без согласования с Роспотребнадзором. Зооветеринарные разрывы между тепличными и парниковыми хозяйствами и животноводческими, птицеводческими фермами и комплексами должны быть не менее 150 м. |
| Животноводство (1.7) | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Минимальные размеры земельного участка не установлены Максимальные размеры земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничение установлено. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов, предприятий по переработке кожевенного сырья. |
| Скотоводство (1.8) | -осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); -сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; -разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничение установлено. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов, предприятий по переработке кожевенного сырья. |
| Птицеводство (1.10) | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; -размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; -разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничение установлено. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности. Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов, предприятий по переработке кожевенного сырья. |
| Свиноводство (1.11) | -осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; -размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; -разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 2. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничение установлено. Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов, предприятий по переработке кожевенного сырья |
| Пчеловодство (1.12) | -осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Предельные участки земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 5 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | -размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные участки земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | -производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Максимальные размеры земельного участка – 30 га Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничение установлено. Не допускается возведение объектов капитального строительства |
| Питомники (1.17) | -выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные участки земельного участка не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельная высота объекта – 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | -размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения городского хозяйства | Предельные участки земельного участка не установлены Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м. Предельная высота объекта – 10м. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. -для проживающих в благоустроенном жилом фонде, оборудованном водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом - 320 кг/чел. в год; -для проживающих в неблагоустроенном жилом фонде - 480 кг/чел. в год; -нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых бытовых отходов. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных. | Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - 5 м. Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома – 5 м. Максимальное количество надземных этажей - 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Пищевая промышленность (6.4) | -размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. | Минимальный размер земельного участка – не установлен Максимальные размеры земельного участка – 1 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения установлены. Предприятия пищевой промышленности не следует размещать на территории с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон. |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства РФ. |

| УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный) (2.2) | -размещение жилого дома, отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); -выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур; -производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных. | Минимальный размер земельного участка – 0,04 га. Максимальный размер земельного участка – 30 га Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Минимальный отступ от красной линии улицы – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не более 20 м. Высота ограждения – не более 2 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку. Не допускается размещение жилых домов, а также иных зданий и сооружений на полевом земельном участке (земельный участок за пределами границ населенного пункта). Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности. Не допускается размещение жилой застройки на территории месторождений полезных ископаемых при разработке залежей минерального сырья (пески, глины, известняки). |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | -размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Максимальное количество надземных этажей - 1. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Склады (6.9) | -размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: -промышленные базы, -склады, -погрузочные терминалы и доки, - нефтехранилища и нефтеналивные станции, -газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, -элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов. | Минимальный размер земельного участка – 0,01 га Максимальные размеры земельного участка – не установлены Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Предельное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничение установлено. Не допускается размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зоны рекреационного назначения

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зоны рекреационного назначения (Р) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Специализированные площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Отдых (рекреация) (5.0) | -обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; -создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. | Минимальные размеры земельного участка под объекты туризма (рекреации) (кв. м. на 1 место) для кемпингов – 135. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв. м. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3м. Максимальный процент застройки – 7. Минимальный процент площади озелененных территорий – 40%. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: парков планировочных районов - 10, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1). В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать рекреационные зоны, зоны отдыха. |
| Спорт (5.1) | -размещение зданий и сооружений для занятия спортом. | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Минимальный отступ от красной линии до объектов – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 (площадь под территорию благоустройства не учитывается). Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать спортивные сооружения общего пользования за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка – 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | -размещение объектов улично-дорожной сети | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства РФ. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зона лесов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зоны специального назначения

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зоны специального назначения (СП) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | -размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Религиозное использование (3.7) | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. | Минимальная ширина земельного участка - 20 м. Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м Максимальная площадь земельного участка 7000 кв. м Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м. Предельная высота объекта – 25 м. Предельная высота ограждения – 2,0 м Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 (площадь под территорию благоустройства не учитывается) Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Ритуальная деятельность (12.1) | Кладбища, крематории, места захоронения; соответствующие культовые сооружения. | Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел. Максимальный размер земельного участка – 40 га. Предельная высота ограждения – 2,0 м. Минимальный процент застройки – 2% Минимальный процент захоронений по отношению к общей площади кладбища – 65. Максимальный процент захоронения по отношению к общей площади – 80. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 6 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Ограничения не установлены |
| Специальная деятельность (12.2) | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, веществ, разрушающих озоновый слой | Размеры земельного участка на 1000 т. бытовых отходов, га: - полигоны -0,02 - склады компоста – 0,04, - поля ассенизации – 2, - сливные станции – 0,02; - мусороперегрузочные станции – 0,04, -поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) – 0,3; - скотомогильник (биотермические ямы) – 0,06 кв. м. Максимальные размеры земельного участка, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается: - пасти скот, косить траву; - брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю, сброс в водоемы категорически запрещается. Правил уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

Зона режимных территорий

| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Зона режимных территорий (РТ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Код) | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коммунальное обслуживание (3.1) | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | Объекты капитального строительства: Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Объекты уборки территории: При размещении специализированных площадок для установки мусорных контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер проектируемой контейнерной площадки составляет 2*6 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Связь (6.8) | -размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Минимальная площадь земельного участка - 1 кв. м. Максимальная площадь земельного участка - не регламентируется. Минимальный отступ от границы земельного участка - не регламентируется. Максимальное количество надземных этажей - не регламентируется. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Допускается к размещению при условии исполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации |
| Обеспечение обороны и безопасности (8.0) | -размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |
| Обеспечение вооруженных сил (8.1) | -размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | Предельные размеры земельного участка не подлежат установлению. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничения не установлены |

УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: не установлены.